自制简易电动机

一、材料百宝箱

泡沫塑料1块（充当底座），漆包线1根（直径0.5mm左右、长1.5m左右），回形针（细铁丝）2个，电池若干，磁铁若干、导线若干、剪刀（小刀）1把、老虎钳1把、小纸盒（小方木块）。

二、跟我一起做

1. 制作转子

（1）将漆包线在小纸盒（或小方木块）上缠绕若干圈，注意两端留出5cm左右；

（2）取下线圈后，两端导线从线圈正中水平位置拉出并打结，充当转轴；

（3）转抽一端用剪刀（小刀）刮去全部绝缘漆，另一端刮去一半绝缘漆（注意这一端千万不能全刮掉绝缘漆）。

2.制作支架

（1）两个回形针（细铁丝）用老虎钳制作支架，与转轴接触的地方完成V型或小圆圈，下端将导线分别缠绕；

（2）一个支架先插入泡沫塑料，用转子试出另一个支架的插入位置后插入另一个支架；

（3）调平衡，把转子放到支架上，做好能让他垂直位置静止。

3.让转子转动

（1）把磁铁放在线圈下方；

（2）通电，用手助动，怎么样是不是转起来了。断电，转子是不是慢慢停下来了。

三、科学奇妙屋

线圈电流产生磁和磁铁产生的磁相互作用，使线圈转动。

四、拓展小天地

你能利用这套装置完成一下探究实验吗？

（1）改变磁铁的数量，研究磁铁磁性强弱对转速的影响。

（2）改变串联电池节数，研究电流强弱对转速的影响。

（3）改变线圈圈数，研究线圈圈数对转速的影响。

（4）探究转动方向与那些因素有关。